# Estação de Bombeamento IoT

Mini Central de Monitoramento IoT. Três conjuntos motobomba monitorados em tempo real com 3 ESP32, sensores reais, MQTT, InfluxDB e Grafana, tudo rodando local.

# Montagem das Motobombas

| Motobomba | Sensores reais | Sinais medidos | Sinais simulados | Ligação e atuador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | DHT22 + sensor de vazão hall | Temperatura, umidade e vazão | Vibração, corrente e rotação | DHT22 no GPIO 4; vazão no GPIO 33 (divisor). LED RGB HW-479 nos GPIOs 25 a 27, semáforo de status |
| M02 | DHT22 + HW-484 (microfone) | Temperatura, umidade e vibração (cavitação) | Corrente, rotação e vazão | DHT22 no GPIO 4; HW-484 no GPIO 34, saída A0. Sem atuador |
| M03 | DHT22 + MQ + sensor de vazão hall | Temperatura, umidade, gás e vazão | Vibração, corrente e rotação | DHT22 no GPIO 4; MQ no GPIO 34 e vazão no GPIO 33 (divisores). LED flash HW-481 no GPIO 25, alarme crítico |

Todas as máquinas medem temperatura real (um DHT22 por ESP32) e as M01 e M03 medem vazão real, superando o mínimo da opção C (nota máxima: 3 ESP32 com dados de sensores). Os sinais sem sensor físico são simulados no próprio firmware, com variação realista e anomalias periódicas. DHT22 e HW-484 ligam em 3,3 V; MQ e sensor de vazão ligam em 5 V e exigem divisor de tensão de 10 kΩ e 20 kΩ antes do GPIO.

# Ordem dos Dados

1.  Os sensores medem os sinais da motobomba; o firmware simula os que não têm sensor físico.

2.  A ESP32 classifica o status na borda (normal, atenção ou crítico), aciona os LEDs e monta o JSON.

3.  A ESP32 publica por Wi-Fi, a cada 10 segundos, no tópico MQTT da sua máquina.

4.  O broker Mosquitto recebe e distribui as mensagens, rodando em contêiner no notebook.

5.  O back-end em Python valida cada leitura e grava no banco.

6.  O InfluxDB armazena as séries temporais, com retenção de 30 dias.

7.  O Grafana consulta o banco e atualiza os 11 painéis a cada 5 segundos.

8.  O operador acompanha o dashboard e reage aos alertas, com os LEDs sinalizando na própria bancada.

Tudo roda local: broker, back-end, banco e dashboard sobem juntos em contêineres Docker no notebook, e as ESP32 se conectam pelo hotspot. A demonstração funciona sem internet e sem custo, e a mesma arquitetura subiria para um servidor apenas trocando o endereço do broker.

# Tecnologias Utilizadas

- ESP32 DevKit (3 unidades, mais reservas): uma por motobomba: lê os sensores, classifica o status na borda e publica por Wi-Fi.

- PlatformIO (C++ / Arduino): firmware único para as 3 placas; identidade e sensores definidos por build flags.

- MQTT (Eclipse Mosquitto): comunicação leve, padrão de fato em IoT, com publish/subscribe e aviso de dispositivo offline.

- Python (paho-mqtt e influxdb-client): back-end que valida cada leitura e grava no banco; inclui simulador e exportação em CSV.

- InfluxDB 2: banco de séries temporais, ideal para telemetria, com retenção nativa de 30 dias.

- Grafana: dashboard com os 7 painéis obrigatórios e mais 4 extras, provisionado como código.

- Docker Compose: stack completa (broker, back-end, banco e dashboard) em um comando, rodando local no notebook.

- Git e GitHub: versionamento no repositório estacao-bombeamento-iot.

Contrato de dados publicado por cada máquina: machine, temperature, vibration, current, rotation, flow, humidity, gas, status e timestamp. Rede: hotspot do notebook, sem depender do Wi-Fi da universidade.